| СОГЛАСОВАНО: Председатель профкома _______ Иванова И.А. « _____ « __________ 20 ____ г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор Краснохолмской СОШ №1 _______________ Сагитова З.М. « _____ « _____________ 20 ____ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране жизни и здоровья детей

в образовательном учреждении Краснохолмская СОШ №1

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Настоящая инструкция направлена на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию в образовательном учреждении и разработана на основании методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда утвержденных постановлением Минсоцразвития РФ № 80 от 17.12.2002г. и СанПиН 2/4/2/ 1178- 02  для общеобразовательных учреждений.

- К работе с обучающимися допускается лицо:

- прошедшее медосмотр, инструктаж по охране труда, электробезопасности и противопожарной безопасности, о котором должна быть сделана запись в журнале инструктажа с обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего;

- ознакомлено с Уставом, Коллективным договором, «Правилами внутреннего трудового распорядка», «Должностной инструкцией», «Инструкцией по охране труда на рабочем месте», «Инструкцией по охране жизни и здоровья детей», «Планом эвакуации», «Инструкцией по пожарной безопасности», «Инструкцией по мерам антитеррористической безопасности» и другими локальными актами МОБУ;

- способно оказывать первую доврачебную помощь при получении травм и применять, в случае возгорания, первичные средства пожаротушения;

- знающее место хранения первичных средств пожаротушения, расположение главных и запасных выходов и путей эвакуации.

- Своевременно сообщать администрации школы о недостатках и несоответствиях требованиям норм и правил, влияющих на безопасность обучающихся при организации учебно-воспитательной работы.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ:

- Территория школы по периметру ограждается забором высотой 1,5 и полосой зеленых насаждений. При озеленении участка не проводится  посадка деревьев и кустарников с ядовитыми  плодами.

- На земельном участке  выделяются следующие зоны: учебно- опытная , физкультурно- спортивная, отдыха, хозяйственная.

- Учебно- опытная зона составляет не более 25% площади участка.

- Физкультурно- спортивная зона размещается на расстоянии не менее 25 м от здания учреждения, за полосой зеленых насаждения. Не следует располагать ее со стороны окон учебных кабинетов. Оборудование спортивной зоны  должно обеспечивать выполнение  учебных программ по физическому воспитанию, а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Спортивно- игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле – травяной покров, Занятия на сырых площадках, имеющие неровности и выбоины, не проводятся.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ:

- Изменение планировки помещений не должно ухудшать условия пребывания обучающихся, наносить ущерб их здоровью или учебно-воспитательному процессу.

Маршевые лестницы в учреждении должны иметь высокие перила с прямыми вертикальными,

часто поставленными  планками.

- Стены учебных кабинетов должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья детей.

В помещениях, ориентированных на юг, применяют отделочные материалы и краски неярких холодных тонов (бледно-голубой, бледно-зеленый), в помещениях на север - теплые тона (бледно-желтый, бледно-розовый, бежевый). Отдельные элементы помещения допускается окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей площади помещения.

- Потолки  учебных кабинетов с обычным режимом эксплуатации  используют меловую или известковую побелки, допускается водоэмульсионная краска.

- Полы в учебных кабинетах должны быть гладкими, нескользкими,  плотно пригнанными, без щелей и дефектов. Плинтуса плотно пригнаны к стенам и полу, предусматривающие влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В учебных кабинетах используют дощатые полы (покрытые масляной краской), но также допускается покрытие полов синтетическими полимерными материалами, безвредными для здоровья детей. Полы в туалетном помещении выстилают керамической плиткой.

- Оконные блоки должны быть обеспечены исправными во все сезоны года откидными фрамугами или форточками для осуществления проветривания помещений.

В качестве солнцезащитных устройств используют регулируемые жалюзи или тканевые шторы (поплин, репс, штапельное полотно и т.д.) светлых тонов, сочетающиеся с цветом стен.

- Гардеробное  помещение оборудуются шкафами для верхней одежды.  Разрешается установить стеллаж для хранения обуви;

- В учебных классах  должны быть установлены комнатные термометры (прикреплены на стене, на высоте 0,8÷1,0 м от пола) для контроля температурного режима. В помещениях на подоконниках не следует размещать широколистные цветы, а также цветы превышающие высоту 15см от подоконника.

Стулья должны быть в комплекте со столом одной группы и обязательно промаркированы. Подбор мебели для обучающихся  следует проводить с учетом антропометрических показателей указанных в таблице:

| Номера мебели по гостам 11015-93 11016-93 | Группа Роста (в мм) | Высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику (в мм) | Высота Над полом переднего края сиденья | Цвет маркировки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1150-1300 | 520 | 300 | Фиолетовый |
| 2 | 1300-1450 | 580 | 340 | Желтый |
| 3 | 1450-1600 | 640 | 380 | Красный |
| 4 | 1600-1750 | 700 | 420 | Зеленый |
| 5 | Свыше 1750 | 760 | 460 | Голубой |

Освещение   в учебных кабинетах должен иметь естественное и искусственное освещение.

Источники искусственного освещения должны иметь пылевлагонепроницаемую защитную арматуру и содержатся в исправном состоянии.

- Теплоснабжение здания происходит от тепловых сетей ТЭЦ. В зимний период температура пола расположенных на первых этажах здания, должна быть не менее 220 С.

Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением.

- Электропроводка должна быть изолированной, розетки и прочие электроприборы должны быть исправными и недоступными для детей.

- Водоснабжение и канализация должны быть централизованными.

- Требования по охране жизни и здоровья детей в помещениях здания  МОБУ:

- В школу дети приходят за 15-20 минут до начала занятий.

- Переодеваются и переобуваются в гардеробном помещении и проходят в учебные классы.

- Гардеробные оснащаются вешалками для одежды и ячейками для обуви.

- Обучающихся первой ступени обучают в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, выделенных в отдельный блок.

- Для  обучающихся  второй  и третей ступени допускается  организация  образовательного процесса по классно- кабинетной системе в любых этажах здания, кроме подвальных и цокольных.

- Площадь кабинета информатики  соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым электронно- вычислительным машинам и организации работы.

- Продолжительность уроков не превышает 45 минут. Продолжительность перемен между уроками  составляет не менее 10 минут. После 2 и 3 урока перемены по 20 минут каждая.

- Для обучающихся  в 1 классе  учебная нагрузка: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут; со второй четверти -4 урока по 35 минут каждый;

- На уроках технологии следует чередовать различные  по характеру задания. Не следует на уроке выполнять один вид деятельности на протяжении всего времени самостоятельной работы. Длительность практической работы на уроках труда для обучающихся в 5-7 классах не должна превышать 65% времени занятий.

- Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия  следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.

- В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Для обучающихся  в 5-9 классах сдвоенные уроки допускаются для проведения лабораторных, контрольных работ.

- Учебные кабинеты  ежедневно  проветривают в отсутствии  обучающихся.

- Уборку влажным способом, особенно мест скопления пыли (полы у плинтуса, под мебелью, подоконники, радиаторы и пр.), а также часто загрязняющиеся поверхности (сиденья на унитазах; ручки сливных бачков, дверей, шкафов), с обязательным применением моющих и чистящих средств.

- Один раз в месяц проводят генеральную уборку  в  учебных кабинетах с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Инструкцию составили инженер по О.Т.                      Пурина К.А.