Согласовано:                                                           Утверждаю:

Председатель профкома                                   Директор школы №1

________ (И.А. Иванова)                               ___________ (З.М.Сагитова)

«_____»____________2011  г.                           «_____»______________2011 г.

МОБУ КРАСНОХОЛМСКАЯ СРЕДНЯЯ

ШКОЛА №1

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с бытовой электротехникой допускаются:

- под руководством педагога (учителя, инструктора по труду, педагога дополнительного образования и т.п.), учащиеся 5 - 11 классов, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с бытовой электротехникой;

- к самостоятельной работе (с согласия одного из родителей) учащиеся не моложе 14 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с бытовой электротехникой;

- прошедшие инструктаж по технике безопасности;

- ознакомленные с инструкцией по эксплуатации бытовой электротехники.

При работе с бытовой электротехникой учащийся обязан соблюдать Правила поведения для учащихся. График работы с бытовой электротехникой определяется календарным планированием, утвержденным директором школы.

Опасными факторами при работе с бытовой электротехникой являются:

- физические (электрические и магнитные поля; статическое электричество; опасное напряжение в электрической сети; шум; вибрация; вращающиеся и движущиеся части бытовой электротехники; колющие и режущие части и приспособления бытовой электротехники; повышенная температура поверхностей).

При работе с бытовой электротехникой должна использоваться следующая спецодежда: халат или передник хлопчатобумажный, косынка или колпак.

В процессе работы учащийся обязан соблюдать правила ношения спецодежды,  правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

Рабочее место и рабочая зона должны иметь достаточное освещение. Свет не должен слепить глаза.

Учащийся обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь.

Обо всех неисправностях бытовой электротехники, учащийся обязан немедленно проинформировать педагога.

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить педагогу.

Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствие с Положением о поощрениях и взысканиях для учащихся.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Изучить содержание настоящей Инструкции.

Надеть спецодежду, тщательно заправить волосы под головной убор.

Проверить путем внешнего осмотра комплектность, исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; целостность изоляционных деталей корпуса.

В случае обнаружения неисправности бытовой электротехники учащийся обязан немедленно поставить в известность педагога.

Подготовить бытовую электротехнику к работе в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации.

Не приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

При использовании бытовой электротехники необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации бытовой электротехники.

Учащийся обязан:

- постоянно содержать в порядке и чистоте бытовую электротехнику и место ее установки;

- следить, чтобы кабели или провода не соприкасались с металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами;

- не допускать натяжения и перекручивания кабеля (шнура) и не подвергать их нагрузкам;

- включать электротехнику только после ее установки в рабочее положение;

- при переходе на следующее место работы отключать электротехнику от сети  штепсельной вилкой;

- предохранять электротехнику от ударов, попаданий в нее грязи и воды;

- следить, чтобы спецодежда в процессе работы не касались вращающихся частей бытовой электротехники;

- при нагревании корпуса электротехники в процессе работы делать технологические перерывы;

- крепление сменного рабочего инструмента производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации конкретной бытовой электротехники;

- при появлении постороннего запаха или дыма, сильного шума и вибрации немедленно отключить электротехнику от электросети и проинформировать педагога.

Во время работы запрещается:

- останавливать вращающийся рабочий инструмент руками;

- касаться в процессе работы вращающегося или движущегося рабочего инструмента;

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт бытовой электротехники;

- оставлять без присмотра включенную электротехнику;

- устанавливать и менять рабочий инструмент, устанавливать насадки до полной остановки электротехники;

- выполнять любые действия без разрешения педагога.

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

В случае возникновения аварийных ситуаций, учащийся обязан, при возможности, отключить электротехнику и немедленно сообщить об этом педагогу.

В случае повреждения бытовой электротехники немедленно прекратить работу и отключить электротехнику от сети.

В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии отключить электротехнику с помощью выключателя.

В случае обнаружения напряжения (ощущения тока) необходимо немедленно отключить электротехнику выключателем и сообщить педагогу.

При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целости их изоляции, и других повреждений электротехники, появлении запаха гари немедленно прекратить работу, отключить питание, сообщить об этом педагогу.

При получении травмы сообщить об этом педагогу.

При необходимости помочь педагогу оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в отправке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

После окончания работы учащийся обязан:

- выключить и отключить от сети электротехнику, произвести ее очистку и при необходимости - ее мытье и сушку;

- осмотреть и привести в порядок рабочее место;

- сложить в отведенное место инструмент и приспособления, используемые при работе с электротехникой;

- снять специальную одежду;

- тщательно вымыть руки с мылом.

При обнаружении неисправности оборудования проинформировать об этом педагога.

С разрешения педагога покинуть кабинет.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;

- при изменении условий на конкретном рабочем месте;

- при внедрении новых технологий;

- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев;

- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на заведующего кабинетом.

Инструкцию составил инженер по О.Т______________________________

С инструкцией ознакомлен(а)__________________________________________________________

__________________________________________________________

Согласовано:                                                           Утверждаю:

Председатель профкома                                   Директор школы №1

________ (М.И. Искибаева)                               ___________ (З.М.Сагитова)

«_____»____________200   г.                           «_____»______________200  г.

МОБУ КРАСНОХОЛМСКАЯ СРЕДНЯЯ

ШКОЛА №1

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПЛИТ

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с бытовой электроплитой допускаются:

- под руководством педагога (учителя, инструктора по труду, педагога дополнительного образования и т.п.), учащиеся 5 - 11 классов, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с бытовыми электроплитами;

- прошедшие инструктаж по технике безопасности;

- ознакомленные с инструкцией по эксплуатации бытовой электроплиты.

При работе с бытовой электроплитой учащийся обязан соблюдать Правила поведения для учащихся. График работы на бытовой электроплите определяется календарным планированием, утвержденным директором школы.

Опасными факторами при работе на бытовой электроплите являются:

- физические (опасное напряжение в электрической сети; повышенная температура поверхностей бытовых электроплит; горячие жидкости (вода, жир и т.п.) и (или) пар).

При работе с бытовой электроплитой должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат или передник хлопчатобумажный, косынка или колпак.

В процессе работы учащийся обязан соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. Рабочее место и рабочая зона должны иметь достаточное освещение. Свет не должен слепить глаза.

Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или посуду из нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать алюминиевую посуду. Не пользоваться эмалированной посудой со сколами эмали.

Учащийся обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь.

Обо всех неисправностях электроплит учащийся обязан немедленно проинформировать педагога.

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить педагогу.

Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствие с Положением о поощрениях и взысканиях для учащихся.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Изучить содержание настоящей Инструкции.

Надеть спецодежду, тщательно заправить волосы под головной убор.

Проверить путем внешнего осмотра комплектность, исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса.

Подготовить бытовые электроплиты к работе в соответствии с инструкцией по их эксплуатации.

Убедиться в нормальном функционировании системы вентиляции.

В случае обнаружения неисправности электроплиты учащийся обязан немедленно поставить в известность педагога.

Запрещается самостоятельно включать электроплиту в электрическую сеть.

Не приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

При использовании бытовых электроплит необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации электроплит.

Учащийся обязан:

- постоянно содержать в порядке и чистоте бытовые электроплиты и место их установки;

- следить, чтобы кабели или провода не соприкасались с металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами;

- не допускать натяжения и перекручивания кабеля (шнура) и не подвергать их нагрузкам;

- предохранять электроплиты от ударов, попаданий в них грязи и жидкостей;

- следить, чтобы спецодежда в процессе работы не касалась горячих поверхностей;

- не прикасаться к горячим поверхностям электроплит и нагретой посуде;

- в процессе работы следить за исправностью бытовых электроплит;

- кастрюли заполнять жидкостью не более 3/4 их объема, чтобы при закипании жидкость не выплескивалась и не заливала электроплиту;

- крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать прихватки и открывать от себя, чтобы не получить ожоги паром;

- при снятии посуды с горячей жидкостью с электроплиты соблюдать особую осторожность, брать ее за ручки, используя полотенце или прихватки;

- для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в посуде использовать ложки, половники с длинными ручками;

- сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью сковородников;

- при появлении постороннего запаха или дыма немедленно выключить электроплиту и проинформировать педагога.

Во время работы запрещается:

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт электроплит;

- самостоятельно проверять наличие напряжения в сети;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроплиты;

- выполнять любые действия без разрешения педагога.

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

В случае возникновения аварийных ситуаций учащийся обязан, при возможности, отключить электроплиту и немедленно сообщить об этом педагогу.

В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии электроплиту отключить с помощью выключателя.

В случае обнаружения напряжения (ощущения тока) необходимо немедленно отключить электроплиту выключателем и сообщить педагогу.

При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целости их изоляции, других повреждений электроплиты, появлении запаха гари немедленно прекратить работу, отключить питание, сообщить об этом педагогу.

При получении травмы сообщить об этом педагогу.

При необходимости помочь педагогу оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в отправке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

После окончания работы учащийся обязан:

- выключить электроплиту;

- после отключения педагогом от сети плиты, очистить ее и вымыть горячей водой;

- осмотреть и привести в порядок рабочее место;

- сложить в отведенное место инструмент и приспособления, используемые при работе с электроплитой;

- снять специальную одежду;

- тщательно вымыть руки с мылом.

При обнаружении неисправности оборудования проинформировать об этом педагога.

С разрешения педагога покинуть кабинет.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;

- при изменении условий на конкретном рабочем месте;

- при внедрении новых технологий;

- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев;

- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на заведующего кабинетом.

Примечания (для составителя инструкции):

Работа у горячих плит и электрожаровых шкафов включена в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, утвержденный Приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579, поэтому к самостоятельной работе у горячих плит и электро-жаровых шкафов учащиеся не допускаются как лица не достигшие 18 лет.

Инструкцию составил инженер по О.Т______________________________

С инструкцией ознакомлен(а)__________________________________________________________

__________________________________________________________

Согласовано:                                                           Утверждаю:

Председатель профкома                                   Директор школы №1

________ (М.И. Искибаева)                               ___________ (З.М.Сагитова)

«_____»____________200   г.                           «_____»______________200  г.

МОБУ КРАСНОХОЛМСКАЯ СРЕДНЯЯ

ШКОЛА №1

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ   ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с электрическими водонагревательными приборами допускаются:

- под руководством педагога (учителя, инструктора по труду, педагога дополнительного образования и т.п.), учащиеся 5 - 11 классов, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с электрическими водонагревательными приборами;

- к самостоятельной работе (с согласия одного из родителей) учащиеся не моложе 14 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с электрическими водонагревательными приборами;

- прошедшие инструктаж по технике безопасности;

- ознакомленные с инструкцией по эксплуатации электрических водонагревательных приборов.

При работе с электрическими водонагревательными приборами учащийся обязан соблюдать Правила поведения для учащихся. График работы с электрическими водонагревательными приборами определяется календарным планированием, утвержденным директором школы.

Опасными факторами при работе с электрическими водонагревательными приборами являются:

- физические (опасное напряжение в электрической сети; горячая вода и (или) пар).

При работе с электрическими водонагревательными приборами должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат или передник хлопчатобумажный, косынка или колпак.

Запрещается использовать электрические водонагревательные приборы без подставок из негорючих материалов.

Запрещается включать в сеть электрические водонагревательные приборы без воды.

Количество воды в них не должно превышать установленное инструкцией по эксплуатации.

Учащийся обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь.

В процессе работы учащийся обязан соблюдать  правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

Обо всех неисправностях электрических водонагревательных приборов, учащийся обязан немедленно проинформировать педагога.

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить педагогу.

Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях для учащихся.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Изучить содержание настоящей Инструкции.

Надеть спецодежду, тщательно заправить волосы под головной убор.

Проверить путем внешнего осмотра комплектность, исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса.

В случае обнаружения неисправности электрических водонагревательных приборов учащийся обязан немедленно поставить в известность педагога.

Подготовить электрические водонагревательные приборы к работе в соответствии с инструкцией по их эксплуатации.

Не приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

При использовании электрических водонагревательных приборов необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации этих приборов.

Учащийся обязан:

- постоянно содержать в порядке и чистоте электрические водонагревательные приборы и место их установки;

- следить, чтобы кабели или провода не соприкасались с металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами;

- не допускать натяжения и перекручивания кабеля (шнура) и не подвергать их нагрузкам;

- включать водонагревательные приборы только после их установки в рабочее положение;

- предохранять водонагревательные приборы от ударов;

- своевременно отключать от электрической сети водонагревательные приборы (не имеющие автоматического отключения) после закипания воды;

- в процессе работы следить за исправностью водонагревательных приборов;

- при появлении запаха или дыма, сильного шума немедленно отключить водонагревательные приборы от электросети и проинформировать педагога;

- соблюдать осторожность и аккуратность при наливании горячей воды из водонагревательных приборов.

Во время работы запрещается:

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт электрических водонагревательных приборов;

- оставлять без присмотра включенными электрические водонагревательные приборы;

- использовать водонагревательные приборы для приготовления пищи;

- выполнять любые действия без разрешения педагога.

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

В случае возникновения аварийных ситуаций учащийся обязан, при возможности, отключить водонагревательные приборы, немедленно сообщить об этом педагогу.

В случае повреждения водонагревательных приборов немедленно отключить их от сети штепсельной вилкой и сообщить педагогу.

В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии водонагревательные приборы отключить с помощью выключателя.

В случае обнаружения напряжения (ощущения тока) необходимо немедленно отключить водонагревательные приборы выключателем и сообщить педагогу.

При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции, и других повреждений водонагревательных приборов, появления запаха гари немедленно прекратить работу, отключить питание, сообщить об этом педагогу.

При получении травмы сообщить об этом педагогу.

При необходимости помочь педагогу оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в отправке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

После окончания работы учащийся обязан:

- выключить и отключить от сети водонагревательные приборы, произвести их мытье и сушку;

- осмотреть и привести в порядок рабочее место;

- снять специальную одежду;

- тщательно вымыть руки с мылом.

При обнаружении неисправности оборудования проинформировать об этом педагога.

С разрешения педагога покинуть кабинет.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;

- при изменении условий на конкретном рабочем месте;

- при внедрении новых технологий;

- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев;

- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на заведующего кабинетом.

Примечания (для составителя инструкции):

В соответствии со ст. 63 «возраст, с которого допускается заключение трудового договора» Трудового кодекса РФ допуск к самостоятельной работе (заключение трудового договора) может быть осуществлен для лиц, достигших 15 лет в случае, если они имеют основное общее образование, либо продолжают освоения программы основного общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо если они не обучаются в общеобразовательном учреждении, если выполняемая работа не причиняет вреда их здоровью.

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства допуск к самостоятельной работе (заключение трудового договора) может быть осуществлен для учащихся, достигших возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения».

Работа с электрическими водонагревательными приборами не включена в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, утвержденный Приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579, поэтому к самостоятельной работе с электрическими водонагревательными приборами при выполнении приведенных условий могут быть допущены лица в возрасте от 15 или даже от 14 лет.

Инструкцию составил инженер по О.Т______________________________

С инструкцией ознакомлен(а)__________________________________________________________

__________________________________________________________

Согласовано:                                                           Утверждаю:

Председатель профкома                                   Директор школы №1

________ (М.И. Искибаева)                               ___________ (З.М.Сагитова)

«_____»____________200   г.                           «_____»______________200  г.

МОБУ КРАСНОХОЛМСКАЯ СРЕДНЯЯ

ШКОЛА №1

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УТЮГА

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с электрическим утюгом допускаются:

- под руководством педагога (учителя, инструктора по труду, педагога дополнительного образования и т.п.), учащиеся 5 - 11 классов, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с электрическим утюгом;

- к самостоятельной работе (с согласия одного из родителей) учащиеся не моложе 14 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с электрическим утюгом;

- прошедшие инструктаж по технике безопасности;

- ознакомленные с инструкцией по эксплуатации электрического утюга.

При работе с электрическим утюгом учащийся обязан соблюдать Правила поведения для учащихся. График работы с электрическим утюгом определяется календарным планированием, утвержденным директором школы.

Опасными факторами при работе с электрическими водонагревательными приборами являются:

- физические (опасное напряжение в электрической сети; система вентиляции; горячая поверхность утюга; горячий водяной пар).

Запрещается использовать электрический утюг без подставки из негорючих материалов.

При работе с электрическим утюгом должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук, косынка.

Учащийся обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь.

В процессе работы учащийся обязан соблюдать  правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

Обо всех неисправностях электрического утюга учащийся обязан немедленно проинформировать педагога.

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить педагогу.

Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях для учащихся.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Изучить содержание настоящей Инструкции.

Надеть спецодежду, тщательно заправить волосы под головной убор.

Проверить путем внешнего осмотра комплектность, исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса.

В случае обнаружения неисправности электрического утюга учащийся обязан немедленно поставить в известность педагога

Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.

Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга.

Убедиться в работе вытяжной вентиляции.

Не приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

При использовании электрического утюга соблюдать настоящую инструкцию, правила его эксплуатации.

Учащийся обязан:

- постоянно содержать в порядке и чистоте утюг и рабочее место;

- предохранять утюг от ударов;

- включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только сухими руками;

- следить, чтобы кабель (шнур) утюга был защищен от случайного повреждения;

- следить, чтобы кабель (шнур) не соприкасались с металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами;

- не допускать натяжения и перекручивания кабеля (шнура) и не подвергать их нагрузкам;

- при кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на термоизоляционную подставку;

- во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой;

- не оставлять утюг включенным в электрическую сеть;

- в процессе работы следить за исправностью утюга, не давать ему перегреваться;

- при появлении запаха или дыма немедленно отключить утюг от электросети  и проинформировать педагога.

Во время работы запрещается:

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт утюга;

- оставлять без присмотра включенный утюг;

- выполнять любые действия без разрешения педагога.

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

В случае возникновения аварийных ситуаций учащийся обязан, при возможности, отключить утюг, немедленно сообщить об этом педагогу.

В случае повреждения утюга немедленно отключить его от сети штепсельной вилкой и сообщить педагогу.

В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии отключить утюг от сети.

В случае обнаружения напряжения (ощущения тока) необходимо немедленно отключить утюг и сообщить педагогу.

При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции, других повреждений утюга, появления запаха гари немедленно прекратить работу, отключить питание, сообщить об этом педагогу.

При получении травмы сообщить об этом педагогу.

При необходимости помочь педагогу оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в отправке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

После окончания работы учащийся обязан:

- отключить утюг от сети (при отключении не дергать за электрический шнур, а, держась за вилку, аккуратно его вынуть);

- осмотреть и привести в порядок рабочее место;

- снять специальную одежду;

При обнаружении неисправности оборудования проинформировать об этом педагога.

С разрешения педагога покинуть кабинет.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;

- при изменении условий на конкретном рабочем месте;

- при внедрении новых технологий;

- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев;

- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на заведующего кабинетом.

Примечания (для составителя инструкции):

В соответствии со ст. 63 «возраст, с которого допускается заключение трудового договора» Трудового кодекса РФ допуск к самостоятельной работе (заключение трудового договора) может быть осуществлен для лиц достигших 15 лет в случае, если они имеют основное общее образование, либо продолжают освоения программы основного общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо если они не обучаются в общеобразовательном учреждении, если выполняемая работа не причиняет вреда их здоровью.

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства допуск к самостоятельной работе (заключение трудового договора) может быть осуществлен для учащихся, достигших возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения».

Работа с электрическим утюгом не включена в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, утвержденный Приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579, поэтому к самостоятельной работе с электрическим утюгом при выполнении приведенных условий могут быть допущены лица в возрасте от 15 или даже от 14 лет.

Инструкцию составил инженер по О.Т______________________________

С инструкцией ознакомлен(а)__________________________________________________________

__________________________________________________________

Согласовано:                                                           Утверждаю:

Председатель профкома                                   Директор школы №1

________ (М.И. Искибаева)                               ___________ (З.М.Сагитова)

«_____»____________200   г.                           «_____»______________200  г.

МОБУ КРАСНОХОЛМСКАЯ СРЕДНЯЯ

ШКОЛА №1

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИЙ, ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ, ЭКСПЕДИЦИЙ

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

К экскурсиям, туристским походам и экспедициям допускаются:

- учащиеся 1 - 11-х классов, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для участия в конкретном мероприятии (экскурсии, походе, экспедиции);

- прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Во время экскурсий, туристских походов и экспедиций учащиеся обязаны соблюдать правила поведения во время экскурсий, походов, экспедиций; правила пользования транспортом; не нарушать обычаи, традиции и нормы поведения коренных жителей. Время и место проведения указанных мероприятий определяется приказом директора (распоряжением заместителя директора в пределах его компетенции).

Опасными факторами во время экскурсий, туристских походов и экспедиций являются:

- физические (экстремальные природные явления; экстремальный рельеф местности; транспортные средства; техногенные катастрофы; инженерные системы в местах следования; открытые водоемы; неудобная одежда и обувь; неправильно подобранное и (или) пригнанное снаряжение; колючие и режущиеся растения; пресмыкающиеся, птицы и животные, способные нанести травму);

- химические (пыль; вредные и опасные вещества в воздухе и воде; недоброкачественные или хранившиеся без соблюдения необходимых требований продукты питания);

- биологические (болезнетворные микроорганизмы в воде и воздухе; ядовитые растения, насекомые, пресмыкающиеся)

- психофизиологические (напряжение внимания; эмоциональные нагрузки; паника).

Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности.

Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь.

Обо всех неисправностях оборудования и инвентаря, обнаруженных при подготовке к походу, экскурсии, экспедиции учащийся обязан немедленно проинформировать сопровождающего работника.

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить сопровождающему работнику.

Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях для учащихся, кроме того, вопрос об их участии в последующих экскурсиях, туристских походах, экспедициях решается в индивидуальном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСКУРСИЙ, ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ, ЭКСПЕДИЦИЙ

Изучить содержание настоящей Инструкции.

Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и представить справку о состоянии здоровья.

Подобрать удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону и погоде.

Подобрать и подогнать туристское снаряжение.

При необходимости взять с собой запас питьевой воды и продуктов, для которых возможно обеспечить необходимые условия хранения.

В случае обнаружения неисправности оборудования, снаряжения и инвентаря учащийся обязан немедленно поставить в известность сопровождающего работника.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИЙ, ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ, ЭКСПЕДИЦИЙ

Во время похода, экскурсии, экспедиции необходимо соблюдать правила эксплуатации оборудования, снаряжения и инвентаря.

Во время похода, экскурсии, экспедиции учащийся обязан:

- соблюдать настоящую инструкцию;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, снаряжения и инвентаря;

- соблюдать программу, маршрут, график проведения и установленный порядок проведения экскурсии, туристского похода, экспедиции;

- соблюдать правила личной гигиены;

- соблюдать установленную руководителем группы форму одежды;

- соблюдать правила безопасности в конкретных природных и погодных условиях;

- соблюдать правила дорожного движения и пользования транспортом;

- соблюдать местные традиции и обычаи;

- бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу;

- разводить костры только в присутствии и с разрешения сопровождающих лиц с соблюдением всех необходимых мер предосторожности;

- соблюдать требования гигиены при приготовлении пищи и ее потреблении;

- соблюдать установленный питьевой режим;

- беспрекословно выполнять все требования и указания сопровождающих лиц.

Учащимся запрещается:

- покидать место расположения группы;

- ходить босиком;

- трогать руками колючие, режущие и незнакомые растения;

- пробовать на вкус незнакомые растения, грибы, ягоды, рыбу и другие «дары природы»;

- трогать ядовитых, жалящих и незнакомых насекомых рыб и животных;

- пить воду из водоемов без соответствующей обработки;

- без разрешения сопровождающих удалятся от группы на расстояние, превышающее пределы прямой видимости;

- без разрешения сопровождающих трогать руками и приближаться к каким-либо птицам и животным;

- выполнять любые действия без разрешения сопровождающего работника.

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ  СИТУАЦИЯХ

При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми, при получении травмы в результате воздействия экстремальных природных явлений, или при движении в условиях экстремального рельефа немедленно (если имеется такая возможность) сообщить о случившемся сопровождающим или другим участникам, при возможности оказать себе первую медицинскую помощь.

При появлении признаков плохого самочувствия или недомогания немедленно сообщить об этом сопровождающему работнику.

При возникновении чрезвычайной ситуации (экстремальных природных явлениях; появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом сопровождающему работнику и действовать в соответствии с его указаниями.

При необходимости и возможности помочь сопровождающему работнику оказать пострадавшему первую помощь и транспортировать пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСКУРСИЙ, ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ, ЭКСПЕДИЦИЙ

Сдать полученное туристское снаряжение руководителю группы.

При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений, снаряжения проинформировать об этом сопровождающего работника.

С разрешения руководителя группы уйти домой.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;

- при изменении условий проведения экскурсий, походов, экспедиций;

- при внедрении нового оборудования и (или) технологий;

- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев;

- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия проведения экскурсий, походов, экспедиций не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на руководителя группы.

Инструкцию составил инженер по О.Т______________________________

С инструкцией ознакомлен(а)__________________________________________________________

__________________________________________________________